# Lista de comprobación del marcado CE y de la declaración de prestaciones · productos de construcción

CIRAMEVA Materiales · cirameva.com/materiales/declaracion-de-prestaciones-dop/ · Reglamento (UE) 305/2011 (arts. 4-9 y 11, anexo III en la redacción del Reglamento Delegado 574/2014, anexo V) y Reglamento (UE) 2024/3110 (arts. 13-17 y 94-96). Resumen orientativo: manda el texto del Diario Oficial y la norma armonizada del producto.

Producto tipo: [código] · Norma: [EN … : año] · Fábrica: [ ] · Revisado por: [nombre] · Fecha: [ ]

## A. Los 7 pasos

- Norma armonizada que cubre el producto y el uso previsto, citada en el DOUE (referencia fechada): ______

- Sistema de evaluación y verificación según el anexo ZA: [ ] 1+ [ ] 1 [ ] 2+ [ ] 3 [ ] 4

- Organismo notificado / laboratorio notificado (n.º) si el sistema lo exige: ______

- Informes de ensayos iniciales de tipo de cada característica declarada: [ ] completos [ ] faltan: ______

- Control de producción en fábrica documentado (manual, plan de ensayos, registros, calibración, trazabilidad): [ ] sí [ ] parcial [ ] no

- Declaración de prestaciones con los 8 apartados del anexo III, numerada y con versión: [ ] sí

- Etiqueta CE con los 8 datos del artículo 9.2, coherente con la DoP: [ ] sí

- DoP entregada con el producto o por web (Reglamento Delegado 157/2014) y en la lengua de cada país de venta: [ ] sí

- Expediente técnico y DoP conservados 10 años (artículo 11.2): [ ] sí · responsable: ______

- Reglamento 2024/3110: ¿hay ya norma armonizada nueva obligatoria para esta familia (acto de ejecución)? [ ] no [ ] sí, desde: ______ → declaración de prestaciones y de conformidad (anexo V) un año después.

## B. Contenido de la declaración de prestaciones (anexo III)

| Punto | Contenido | ¿Está? (sí / no / no procede) | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código de identificación única del producto tipo. |  |  |
| 2 | Usos previstos, según la especificación técnica armonizada aplicable. |  |  |
| 3 | Fabricante: nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto (art. 11.5). |  |  |
| 4 | Representante autorizado, si lo hay, con su mandato (art. 12.2). |  |  |
| 5 | Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (anexo V): 1+, 1, 2+, 3 o 4. |  |  |
| 6a | Norma armonizada aplicada (referencia fechada) y organismo u organismos notificados que han intervenido, con su número. |  |  |
| 6b | Si va por evaluación técnica europea: documento de evaluación europeo, ETA, organismo de evaluación técnica y organismos notificados. |  |  |
| 7 | Prestaciones declaradas: tabla con cada característica esencial de la norma para el uso previsto, la prestación (nivel, clase o descripción) o «PND» (prestación no determinada), y la especificación técnica armonizada. |  |  |
| 8 | Documentación técnica adecuada o específica, si se han usado los procedimientos simplificados de los artículos 36 a 38. |  |  |
| — | Cierre: «Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado», firmada por y en nombre del fabricante, con nombre, cargo, lugar y fecha. |  |  |

## C. Datos que acompañan al marcado CE (artículo 9.2)

| N.º | Dato | ¿Está y coincide con la DoP? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Las dos últimas cifras del año en que se colocó el marcado CE por primera vez. |  |
| 2 | Nombre y dirección registrada del fabricante, o la marca que lo identifique de forma fácil y sin ambigüedad. |  |
| 3 | Código de identificación única del producto tipo. |  |
| 4 | Número de referencia de la declaración de prestaciones. |  |
| 5 | Nivel o clase de las prestaciones declaradas. |  |
| 6 | Referencia fechada de la especificación técnica armonizada aplicada. |  |
| 7 | Número de identificación del organismo notificado, si procede. |  |
| 8 | Uso previsto, tal como figura en la especificación técnica armonizada aplicada. |  |

DoP y etiqueta CE hechas por 190 € + IVA por producto tipo, o dossier completo con control de producción desde 890 € + IVA: cirameva.com/materiales/